세부 2-2 연구진행계획

서울대학교 에너지시스템공학부 민기복, 이창무

- 암반균열망 (Discrete Fracture Network) 프로그램 제작 (기완료)

MATLAB 기반 3D DFN 생성 코드 구현 완료

Power-law 기반 fracture size distribution 적용

설정 크기의 domain에서 DFN 생성 후, 관심 영역 crop 기능 구현

fracture orientation, density(P32), size parameter(rmin , rmax) 설정 가능

- 터널 형상 및 단면 구현
모델 내 터널 형상 구현 (반지름이 다른 원호 3개 작도)
생성된 DFN과 터널의 교차를 고려한 2D 단면 slicing 수행
터널 굴진 방향에 따른 fracture trace 추출

- 단면 trace 기반 블록 모델 재구성 알고리즘 개발
단면 상의 fracture trace를 기반으로 블록 형성 여부 판별 알고리즘 구현
블록 분할 및 연결성 분석 수행
역문제 형태로 trace → fracture regeneration 방법론 탐색

- 블록 및 절리면 데이터 구조화 및 데이터셋 생성
1) 블록 데이터 파일 (blocks.csv)
터널 주변에서 생성된 각 블록의 기본 정보 저장
2) 절리면(인터페이스) 데이터 파일 (interfaces.csv)
블록 간 또는 블록–기반암 사이의 접촉면 정보 정의
3) 데이터셋 활용 목적
블록 간 상호작용 기반 해석 모델 입력 데이터 생성
DLO (Discontinuity Layout Optimization) 적용을 위한 입력 형식 구축

- 불연속면 정보 변화에 따른 민감도 분석
블록 생성 양상 변화 평가
DFN 파라미터에 대한 민감도 분석 수행

- 추가 계획
MATLAB 스크립트 기반 DFN 생성 및 해석 기능을 GUI 기반 프로그램으로 확장
MATLAB App Designer를 활용한 데모 프로그램 제작 검토
AutoCAD 등 외부 프로그램 기능의 MATLAB 내 대체 가능성 검토